- 装修编制说明

- A区和B区、男区和女区

- 房间、卫生间增加拆除原地胶地面

- 房间、卫生间增加防水地面，做法：基层处理剂一道；1.5厚合成高分子防水涂料，四周沿墙上翻300mm高，遇门口时水平扫出门口200

- 块料楼地面使用干硬性水泥砂浆，卫生间选择300*300地砖铺贴；房间选择800*800地砖铺贴，具体颜色，品牌，需要施工前给业主提供样品，业主认可后可以施工

- 房间踢脚线采用同质地砖踢脚线，具体颜色，品牌，需要施工前给业主提供样品，业主认可后可以施工

- 卫生间前面贴墙砖，选择300*600釉面砖，专用瓷砖美缝剂勾缝，墙面做防水

- 房间墙面，天棚使用乳胶漆墙面，白水泥腻子2遍，乳胶漆2遍

- 卫生间吊顶用铝扣板吊顶，600*600铝扣板

- 淋浴间增加玻璃隔断

- 房间增加窗帘，衣柜

- 二层装修

- 卫生间增加置物架、毛巾架、窗帘

- 房间不使用复合地板，和走廊一起使用SPC材质地胶，详细做法见清单描述

- 原吊顶拆除后，还使用原来的轻钢龙骨和扣板安装还原

- 房间使用木踢脚线